استانداردهاي هواي پاك Ambient Air Standards

|  | استاندارد اوليه (1) |  | استاندارد ثانويه (2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع آلوده كننده | ميكرو گرم در متر مكعب | PPM | ميكرو گرم در متر مكعب | PPM |
| منو كسيد كربن |  |  |  |  |
| حداكثر غلظت 8 ساعته | 10000 | 9 | 10000 | 9 |
| حداكثر غلظت 1 ساعته | 40000 | 35 | 40000 | 35 |
| دي اكسيد گوگرد |  |  |  |  |
| معدل ساليانه | 80 | 03/0 | 60 | 02/0 |
| حداكثر غلظت 24 ساعته | 365 | 14/0 | 260 | 1/0 |
| حداكثر غلظت 3 ساعته |  |  | 1300 | 5/0 |
| هيدروكربن ها بجز متان |  |  |  |  |
| حداكثر غلظت 3 ساعته (6-9) صبح | 160 | 24/0 | 160 | 24/0 |

- – استاندارد تامين كننده سلامت جامعه (Health standard)

- – استاندارد تامين كننده رفاه و آسايش جامعه (Welfare standard)

| Particulate | CO | HC | NOx | EURO1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36/0 | 5/4 | 1/1 | 8 |  |

| Particulate | CO | HC | NOx | EURO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15/0 | 4 | 1/1 | 7 |  |

| نوع آلاينده | ميزان انتشار |
| --- | --- |
| منواكسيد كربن (CO) | 8 درصد حجمي |
| هيدروكربهاي نسوخته (HC) موتورهاي چهارزمانه | PPM 1600 |
| هيدروكربهاي نسوخته (HC) موتورهاي دو زمانه | PPM10000 |

ECE

| وزن مرجع كيلوگرم آلاينده g/test | تا 1020 | بيش از 1020 تا 1250 | بيش از 1250 تا 1470 | بيش از 1470 تا 1700 | بيش از 1700 تا 1930 | بيش از 1930 تا 1250 | بيش از 1250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 58 | 67 | 76 | 84 | 93 | 101 | 110 |
| HC+NOX | 19 | 5/20 | 22 | 5/23 | 25 | 5/26 | 28 |
|  وزن مرجع عبارت است از وزن خودرو آماده حركت بدون بار و سرنشين و راننده با باك پر از سوخت و ملزومات ضروري بعلاوه پر از سوخت |  |  |  |  |  |  |  |

| نوع آلاينده | سال تصويب | سال اول | سال دوم | سال سوم |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| منواكسيد كربن CO | 5/6 درصد حجمي | 6 درصد حجمي | 5 درصد حجمي | 4 درصد حجمي |
| هيدروكربنهاي نسوخته HC | 700 | 600 | 500 | 400 |

| نوع منطقه | روز: 7 صبح الي 10 شب dB(A) ) ُ30 ( Leq | شب: 10 شب الي 7 صبح dB(A) ) ُ30 ( Leq |
| --- | --- | --- |
| 1- منطقه ، مسكوني | 55 | 45 |
| 2- منطقه تجاري – مسكوني | 60 | 50 |
| 3- منطقه تجاري | 65 | 55 |
| 4- منطقه مسكوني – صنعتي | 70 | 60 |
| 5- منطقه صنعتي | 75 | 65 |

dB(A) )  ُ30 ( Leq = تراز معادل در مدت زمان 30 دقيقه اندازه گيري در شبكه وزني A مي‌باشد و واحد آن سي دبل است.

|  | صنايع آلاينده | استاندارد گازها |  |  |  |  |  | استاندارد ذرات |  |  |  |  | درصد تيرگي |  | ملاحظات 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نوع واحد |  | نوع گاز | درجه 1 |  | درجه 2 |  | واحد | درجه 1 |  | درجه 2 |  | واحد | درجه 1 | درجه 2 |  |
| ساير واحدهاي صنعتي | هر روند توليدي | SO2 |  | 800 |  | 800 | PPM | 100 | 250 |  |  |  | 20 | -- | 21 |
|  |  | H2S |  | 2/7 |  | 18 | PPM | 100 | 250 |  |  |  | 20 | -- | 21 |
|  |  | CO |  | 304 |  | 435 | PPM | 100 | 250 |  |  |  | 20 | -- | 21 |
|  |  | F2 |  | 4/6 |  | 16 | PPM | 100 | 250 |  |  |  | 20 | -- | 21 |

استانداردهاي هيدروكربنهاي منتشره از منابع آلوده كننده هوا

گروه 1 – حداكثر مجاز با فلوي جرمي بيشتر از 1/0 كيلوگرم در ساعت، 20 ميلي گرم در متر مكعب

- استالدئيد

- آكرولين

- اسيد فرميك

- اسيد اتيلن

- آنيلين

- بنزين

- اسيد بوتيريك

- اسيد دكانوئيك

- اسيد هگزانوئيك

10-اسيد اكتانوئيك

11-دي اتيل آمين

12-دي متيل آمين

13-دي نيترو بنزين

14-فرمالدئيد

15--فورفورال

16-كرزول

17-منواتيل آمين

18-منومتيل آمين

19-منو نيترو بنزين

20-اسيد هيتانوئيك

21-اسيد پروپيونيك

22- پيريدين

23-تيوفنل

24- تري اتيل آمين

25- تري متيل آمين

26- اسيد واتريك يا پنتانوئيك

27- مركاپتان

28- تيواتر

29- فنل

استانداردهاي هيدروكربنهاي منتشره از منابع آلوده كننده هوا

گروه 2 – حداكثر مجاز با فلوي جرمي بيشتر از 3/0 كيلوگرم در ساعت، 150 ميلي گرم در متر مكعب

- اسيد آكريليك و مشتقات آن

- اتيل بنزين

- آميل استات

- آميل الكل و ايزومرهاي آن

- ايزوبوتانول

- بونانول نرمال

- بوتيل استات نرمال

- كلروفروم

- سيكلو هگزانول

10-دي استون الكل

11-دي كلرواتان

12-اتيل دي كلرايد

13-ارتودي كلوربنزين

14-دي متيل فرمالدئيد

15-دي اكسان

16-اسيد استيك

17-متيل استات

18-اتيل استات

19-منوكلروبنزين

20-نفتالين

21-كلرواتيل

22-سولفيد كربن

23- وينيل بنزين يا استيرول

24- تتراكلريد كربن

25- تتراهيدروفوران

26- تتراهيدرونفتالين

27- تولوئن

28- دي كلرواتيلن

29- تري كلرواتيلن

30- وينيل استات

31- گزيلن (دي متيل بنزين)

32- متيل ايزوبوتيل

33- متيل گليكول

34- متيل سيكلو هگزانون

35- كلريد متيلن

جدول استاندارد خروجي فاضلاب ها

| شماره | مواد آلوده كننده | تخليه به آبهاي سطحي mg/I | تخليه چاه جاذب mg/I | مصارف كشاورزي و آبياري mg/I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | نقره Ag | 1 | 1/0 | 1/0 |
| 2 | آلومينيوم Al | 5 | 5 | 5 |
| 3 | آرسنيك As | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| 4 | بر B | 2 | 1 | 1 |
| 5 | باريم Br | 5 | 1 | 1 |
| 6 | بريليوم Be | 1/0 | 1 | 5/0 |
| 7 | كلسيم Ca | 75 | -- | -- |
| 8 | كادميوم Cd | 1/0 | 1/0 | 05/0 |
| 9 | كلرآزاد C1 | 1 | 1 | 21/0 |
| 10 | كلرايد C1- | 600 (تبصره 1) | 600 (تبصره 2) | 600 |
| 11 | فرمالدئيد CH2O | 1 | 1 | 1 |
| 12 | فنل C6H5OH | 1 | ناچيز | 1 |
| 13 | سيانور CN | 5/0 | 1/0 | 1/0 |
| 14 | كبالت Co | 1 | 1 | 05/0 |
| 15 | كرم Cr6+ | 5/0 | 1 | 1 |
| 16 | كرم Cr3+ | 2 | 2 | 2 |
| 17 | مس Cu | 1 | 1 | 2/0 |
| 18 | فلورايد F | 5/2 | 2 | 2 |
| 19 | آهن Fe | 3 | 3 | 3 |
| 20 | جيوه Hg | ناچيز | ناچيز | ناچيز |
| 21 | ليتيوم Li | 5/2 | 5/2 | 5/2 |
| 22 | منيزيوم Mg | 100 | 100 | 100 |
| 23 | منگنز Mn | 1 | 1 | 1 |
| 24 | موليبدن Mo | 01/0 | 01/0 | 01/0 |
| 25 | نيكل Ni | 2 | 2 | 2 |
| 26 | آمونيوم بر حسب NH4 | 5/2 | 1 | -- |
| 27 | نيتريت برحسب NO2 | 10 | 10 | -- |
| 28 | نيترات بر حسب NO3 | 50 | 10 | -- |
| 29 | فسفات بر حسب فسفر | 6 | 6 | -- |
| 30 | سرب Pb | 1 | 1 | 1 |
| 31 | سلنيوم Se | 1 | 1/0 | 1/0 |
| 32 | سولفيد SH2 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | سولفيت SO3- | 1 | 1 | 1 |
| 34 | سولفات SO4- | 400 (تبصره 1) | 400 (تبصره 2) | 500 |

جدول استاندارد خروجي فاضلاب ها

| شماره | مواد آلوده كننده | تخليه به آبهاي سطحي mg/I | تخليه چاه جاذب mg/I | مصارف كشاورزي و آبياري mg/I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | واناديوم V | 1/0 | 1/0 | -- |
| 36 | روي Zn | 2 | 2 | 2 |
| 37 | چربي روغن | 10 | 10 | 10 |
| 38 | دترجنت ABS | 5/1 | 5/0 | 5/0 |
| 39 | بي . او. دي BODs | 30 (لحظه اي 50) | 30 (لحظه اي 50) | 100 |
| 40 | سي . ا. دي COD | 60(لحظه اي 100) | 60 (لحظه اي 100) | 100 |
| 41 | اكسيژن محلول (حداقل) DO | 2 | -- | 2 |
| 42 | مجموع مواد جامد محلول TDS | (تبصره ي) | (تبصره 2) | -- |
| 43 | مجموع مواد جامد معلق TSS | 40 (لحظه اي 60) | -- | 100 |
| 44 | مواد قابل ته نشيني SS | 0 | -- | -- |
| 45 | پ – هاش (حدود)PH | 5/8-5/6 | 9-5 | 5/8-6 |
| 46 | مواد راديو اكتيو | 0 | 0 | 0 |
| 47 | كدورت (واحد كدورت) | 50 | -- | 50 |
| 48 | رنگ (واحد رنگ) | 75 | 75 | 75 |
| 49 | درجه حرارت T | تبصره 3 | -- | -- |
| 50 | كلي فرم گوارشي (تعداد در 100 ميلي ليتر) | 400 | 400 | 400 |
| 51 | كل كليفرم ها (تعداد در 100 ميلي ليتر) MPN | 1000 | 1000 | 1000 |
| 52 | تخم انگل | -- | -- | تبصره 4 |